Лабораторная 7: UDP SOCKET

Кратко: Написать сервер и клиент с отправкой и принятием сообщений

Условие выхода: сообщение «exit»

Чем отличается TCP от UDP?

TCP — протокол с установлением соединения и гарантированной доставкой, UDP — датаграммный протокол без гарантий доставки.

Что такое сокет и какие у него атрибуты?

Сокет — конечная точка сетевого взаимодействия. Атрибуты: домен, тип, протокол.

Для чего нужны функции WSAStartup() и WSACleanup()?

WSAStartup() инициализирует библиотеку WinSock, WSACleanup() освобождает ресурсы.

Какие функции используются для TCP и UDP соответственно?

TCP: connect(), accept(), send(), recv(). UDP: sendto(), recvfrom().

Как установить таймаут на получение данных?

С помощью функции setsockopt() с параметром SO_RCVTIMEO.

Какие условия выхода были реализованы в работе?

Команда exit

Почему в TCP нужно вызывать listen() перед accept()?

listen() переводит сокет в состояние прослушивания, после чего accept() может принимать входящие соединения.